ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ командувача

Національної гвардії України

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ

«ЕЛЕКТРОМОНТЕР З ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ»

2026 р.

- Назва професійного стандарту

Електромонтер з технічних засобів охорони.

- Загальні відомості про професійний стандарт

- Мета діяльності за професією

Забезпечення надійної, безперебійної та ефективної роботи засобів охорони, шляхом їх монтажу, налаштування, технічного обслуговування та контролю справності для захисту об’єктів, майна і людей від несанкціонованого проникнення та інших загроз.

- Назва виду (видів) економічної діяльності, секції, розділу, групи, класу економічної діяльності та їх код згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (за потреби)

| Секція О | Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування | Розділ 84 | Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування | Група 84.2 | Надання державних послуг суспільству в цілому |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Клас 84.22 | Діяльність у сфері оборони |
|  |  |  |  | Клас 84.24 | Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки |

- Назва (назви) професії (професій) та її (їх) код (коди) згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Електромонтер 0352.5.

- Узагальнена назва професії (за потреби)

Електромонтер.

- Назви типових посад (за потреби)

Майстер ІТЗО.

Майстер взводу ІТЗО.

Старший майстер ІТЗО.

- Назва (назви) професійної (професійних) кваліфікації  (кваліфікації), її (їх) рівень (рівні) згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Електромонтер з технічних засобів охорони, 3 рівень НРК.

- Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

Сертифікат (диплом) або інший документ, що підтверджує професійну кваліфікацію «Електромонтер з технічних засобів охорони».

- Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

- Здобуття професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження і визнання професійних кваліфікацій)

| Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації | Суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій |  |
| --- | --- | --- |
|  | кваліфікаційні центри | суб’єкти освітньої діяльності/інші уповноважені законодавством суб’єкти |
| Електромонтер з технічних засобів охорони | документ про повну загальну середню освіту; документ про отримання професійної кваліфікації «Електромонтер з технічних засобів охорони» | документ про повну загальну середню освіту; документ про проходження базової загальновійськової підготовки; проходження курсу фахової підготовки за військово-обліковою спеціальністю 586 |

- Професійний розвиток:

- з присвоєнням наступної професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій):

не передбачено.

- без присвоєння наступної професійної кваліфікації:

для вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, в тому числі шляхом набуття нових/додаткових навичок/компетентностей:

може бути передбачено відповідними відомчими нормативно-правовими актами та внутрішніми документами підприємств, установ та організацій;

для підтвердження наявної професійної кваліфікації:

не передбачено.

- Абревіатури, скорочення (за потреби)

ІТЗО – інженерно-технічні засоби охорони;

КІТЗО – комплекс інженерно-технічних засобів охорони;

ТТХ – тактико-технічні характеристики;

СБД – службово-бойова діяльність;

КПП – контрольно-пропускний пункт;

ГСТУ – галузевий стандарт України;

ДСТУ – державний стандарт України;

ВБН – відомчі будівельні норми.

- Опис трудових функцій

| Трудові функції | Компетентності | Знання | Уміння/навички | Комунікація | Відповідальність і автономія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Встановлювати та обслуговувати технічні засоби охорони | А1. Здатність встановлювати і обслуговувати мережеве обладнання | А1.З1. Поняття структурованої кабельної мережі. А1.З2. Класи та топології комп’ютерних мереж. А1.З3. Принципи IP-адресації, маршрутизації в комп’ютерних мережах. А1.З4. Можливості супутникової системи високошвидкісного широкосмугового доступу до мережі «Інтернет». А1.З5. Призначення, будова та можливості супутникового терміналу. А1.З6. Порядок включення, проведення тестування та настроювання супутникового терміналу. А1.З7. Порядок підключення | А1.У1. Налаштовувати мережеве обладнання. А1.У2. Підключати та налаштовувати супутниковий термінал до телекомунікаційного комплекту для забезпечення передачі даних. А1.У3. Обслуговувати мережеве обладнання | А1.К1. Доповідати про готовність мережевого обладнання до застосування | А1.В1. Самостійно налаштовувати та обслуговувати мережеве обладнання |

| Продовження таблиці |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | супутникового терміналу до мережевого обладнання. А1.З8. Призначення та можливості польового телекомунікаційного комплекту. А1.З9. Порядок обслуговування мережевого обладнання |  |  |  |
|  | А2. Здатність встановлювати і обслуговувати системи охоронної сигналізації ІТЗО | А2.З1. Призначення ІТЗО. А2.З2. Роль ІТЗО в СБД. А2.З3. Вимоги керівних документів до обладнання ІТЗО. А2.З4. Класифікація об’єктів згідно з ГСТУ 78.11.001-98. А2.З5. Призначення, типи, будова і принцип роботи засобів виявлення. А2.З6. Порядок і способи обладнання приміщень (будівель) і заборонених зон засобами виявлення. А2.З7. Причини помилкових сигналів засобів виявлення і способи боротьби з ними. А2.З8. Призначення, типи, будова і принцип роботи засобів оповіщення (оповіщувачів); вимоги до встановлення засобів оповіщення. А2.З9. Принцип роботи, ТТХ приймально контрольних приладів. А2.З10. Порядок обладнання об’єктів приймальноконтрольними приладами. А2.З11. Порядок підключення засобів виявлення, оповіщення, модулів розширення, клавіатур. А2.З12. Порядок підготовки до роботи і програмування приймальноконтрольних приладів | А2.У1. Встановлювати системи охоронної сигналізації на об’єктах, які охороняються. А2.У2. Підключати засоби виявлення, оповіщення, модулі розширення, клавіатури до приймальноконтрольних приладів. А2.У3. Готувати до роботи і програмувати приймальноконтрольні прилади. А2.У4. Обслуговувати системи охоронної сигналізації, визначати характерні несправності. | А2.К1. Доповідати про готовність системи охоронної сигналізації до застосування | А2.В1. Самостійно налаштовувати системи охоронної сигналізації до використання |
|  | А3. Здатність встановлювати і обслуговувати системи охоронного теле-, відеоспостереження | А3.З1. Призначення, ТТХ приладів, які використовуються для організації телевізійного спостереження на об’єктах, що охороняються. А3.З2. Правила використання та розміщення моніторів. А3.З3. Варіанти обладнання приміщень та периметру об’єкта системами охоронного теле-, відеоспостереження. А3.З4. Порядок монтажу, програмування та обслуговування систем охоронного теле-, відеоспостереження. А3.З5. Порядок обладнання об’єктів системами охоронного теле-, відеоспостереження | А3.У1. Підбирати складові системи охоронного теле-, відеоспостереження відповідно до конфігурації приміщення та території об’єкта, що підлягає охороні. А3.У2. Обладнувати приміщення та територію об’єкта системами охоронного теле-, відеоспостереження. А3.У3. Монтувати, програмувати та обслуговувати системи охоронного теле-, відеоспостереження | А3.К1. Доповідати про готовність системи охоронного теле-, відеоспостереження до застосування | А3.В1. Самостійно налаштовувати системи охоронного теле-, відеоспостереження |
|  | А4. Здатність встановлювати і обслуговувати системи контролю управління доступом | А4.З1. Призначення і класифікація засобів контролю управління доступом. А4.З2. Порядок встановлення засобів контролю управління доступом. А4.З3. Порядок підключення складових частин засобів контролю управління доступом після встановлення. А4.З4. Порядок програмування, експлуатації та обслуговування засобів контролю управління доступом | А4.У1. Підбирати складові системи засобів контролю управління доступом. А4.У2. Обладнувати приміщення та будівлі засобами контролю управління доступом. А4.У3. Встановлювати, монтувати, програмувати та обслуговувати засоби контролю управління доступом | А4.К1. Доповідати про готовність засобів контролю управління доступом до застосування | А4.В1. Самостійно налаштовувати засоби контролю управління доступом |
|  | А5. Здатність налаштовувати засоби службового зв’язку і тривожно-визивної сигналізації | А5.З1. Призначення і класифікація засобів службового зв’язку та тривожно-визивної сигналізації. А5.З2. Призначення сигнально-переговорних пристроїв. А5.З3. Правила встановлення засобів службового зв’язку і тривожно-визивної сигналізації | А5.У1. Налаштовувати засоби службового зв’язку. А5.У2. Монтувати засоби тривожно-визивної сигналізації та сигнально-переговорних пристроїв. А5.У3. Перевіряти працездатність засобів службового зв’язку та тривожно-визивної сигналізації | А5.К1. Доповідати про готовність засобів службового зв’язку та тривожно-визивної сигналізації до застосування | А5.В1. Самостійно налаштовувати засоби службового зв’язку та тривожно-визивної сигналізації |
|  | А6. Здатність встановлювати і обслуговувати засоби електроживлення комплексів ІТЗО | А6.З1. Призначення і принцип роботи приладів електроживлення КІТЗО. А6.З2. Порядок встановлення та підключення блоків живлення до мережі. А6.З3. Будова і принцип роботи акумуляторних батарей та їх основні характеристики. А6.З4. Типові несправності акумуляторів, їх причини і способи усунення. А6.З5. Правила збереження і обслуговування акумуляторних батарей. А6.З6. Правила виготовлення електроліту для акумуляторних батарей. А6.З7. Вимоги щодо обслуговування акумуляторних батарей з дотриманням вимог безпеки | А6.У1. Підключати засоби електроживлення до мережі. А6.У2. Обслуговувати засоби електроживлення КІТЗО | А6.К1. Доповідати про готовність засобів електроживлення до застосування | А6.В1. Самостійно підключати засоби електроживлення |
|  | А7. Здатність прокладати і обслуговувати лінійно-кабельні мережі комплексів ІТЗО | А7.З1. Призначення, склад і класифікація лінійно-кабельних мереж комплексів ІТЗО. А7.З2. Конструкція і електричні характеристики кабелів, які використовуються в комплексах ІТЗО. А7.З3. Порядок прокладання і обслуговування кабелів і проводів у ґрунті, повітрі і в приміщеннях відповідно до ВБН України. А7.З4. Порядок розрахунку необхідного діаметру жил. А7.З5. Порядок виготовлення з’єднань кабелю «вита пара» за допомогою роз’єму 8Р8С А7.З6. Порядок зварювання волоконно-оптичних ліній зв’язку | А7.У1. Прокладати і обслуговувати кабелі і проводи у ґрунті, повітрі і в приміщеннях. А7.У2. Продзвонювати кабелі. А7.У3. Розраховувати необхідний діаметр жил провідника. А7.У4. Виготовляти з’єднання кабелю «вита пара» за допомогою роз’єму 8Р8С. А7.У5. Користуватися зварювальним апаратом, проводити зварювання волоконно-оптичних ліній зв’язку | А7.К1. Доповідати про завершення монтажних робіт лінійно-кабельних мереж | А7.В1. Самостійно прокладати лінійно-кабельні мережі |
|  | А8. Здатність виконувати електромонтажні роботи | А8.З1. Заходи безпеки при проведенні електромонтажних та слюсарних робіт. А8.З2. Відповідальність за порушення правил технічної експлуатації та техніки безпеки. А8.З3. Умовні позначення елементів технічних засобів охорони відповідно до ДСТУ 4030-2001. А8.З4. Визначення та умовні позначення елементів електричних ланцюгів, радіоелементів (резистор, конденсатор, транзистор, діод). А8.З5. Інструменти, пристрої і матеріали, які використовуються при монтажі, технічному обслуговуванні і ремонті ІТЗО. А8.З6. Порядок підготовки, зрощування, з’єднання жил кабелю за допомогою пайок і скруток та ізолювання одно- і багатожильних проводів. А8.З7. Види припоїв та флюсів. А8.З8. Порядок лудіння та паяння чорних і кольорових металів | А8.У1. Читати схеми обладнання об’єкта системами технічних засобів охорони відповідно до ДСТУ 4030-2001. А8.У2. Знаходити елементи електричних ланцюгів на схемах. А8.У3. Визначати працездатність радіоелементів. А8.У4. Користуватися інструментами, пристроями і матеріалами, які використовуються при монтажі, технічному обслуговуванні і ремонті ІТЗО. А8.У5. Лудити та паяти чорні і кольорові метали. А8.У6. Ізолювати жили кабелю після його з’єднання | А8.К1. Доповідати про виконання електромонтажних робіт | А8.В1. Самостійно виконувати електромонтажні роботи |
|  | A9. Здатність надавати першу домедичну допомогу при життєвозагрозливих станах | A9.З1. Ознаки життєвоважливих показників. A9.З2. Порядок надання допомоги при життєвозагрозливих станах. A9.З3. Порядок надання допомоги при термічних ушкодженнях. A9.З4. Порядок надання допомоги при ураженні електричним струмом. A9.З5. Порядок надання допомоги при різних видах травм. А9.З6. Склад та застосування індивідуальної аптечки військовослужбовця | А9.У1. Визначати характер ушкоджень і ступінь загрози здоров’ю та життю потерпілих у разі нещасних випадків. А9.У2. Надавати допомогу при різних видах травм. А9.У3. Надавати допомогу при термічних ушкодженнях. А9.У4. Надавати допомогу при ураженні електричним струмом | А9.К1. Доповідати про надану домедичну допомогу | А9.В1. Самостійно надавати допомогу при нещасних випадках |
|  | Предмети і засоби праці (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти) # Комплект спеціального обладнання для навчальних класів, указка, шкільна дошка, польовий телекомунікаційний комплект, ПЕОМ, комплект супутникового зв’язку, комутатор, маршрутизатор, комплект системи охоронної сигналізації, комплект системи охоронного теле-, відеоспостереження, комплект системи контролю управління доступом, комплект тривожно-визивної сигналізації, комплект гучномовного зв’язку, сигнально-переговорний пристрій, радіостанція Motorola, блок живлення, акумуляторна батарея, кабель «вита пара», RJ-конектори, набір інструменту для обслуговування локальних мереж, штангенциркуль, мікрометр, мультиметр, струмові кліщі, тестер витої пари, конденсатор, резистор, транзистор, діод, стіл для проведення електромонтажних робіт, паяльник, термоповітряна паяльна станція, припой, флюс, термозбіжні трубки, ізолююча стрічка, зварювальний апарат для оптоволокна, сколювач, джерело видимого випромінювання, випромінювач оптичної потужності, рефлектометр, активне (кінцеве) обладнання оптичних мереж (SFP модулі, медіаконвертер, оптичні передатчики та приймачі), термозбіжні гільзи для оптоволокна, дублікат формуляра на апаратуру інженерно – технічних засобів охорони, аптечка медична загальновійськова індивідуальна |  |  |  |  |
| Б. Обладнувати об’єкти ІТЗО | Б1. Обладнувати об’єкти ІТЗО | Б1.З1. Види інженерних та технічних засобів охорони. Б1.З2. Вимоги до обладнання військових містечок, військових частин і підрозділів ІТЗО. Б1.З3. Вимоги до обладнання заборонених зон об’єктів ІТЗО. Б1.З4. Вимоги до обладнання КПП для пропуску людей, проїзду автомобільного та залізничного транспорту ІТЗО. Б1.З5. Вимоги до обладнання місць зберігання зброї ІТЗО у військових частинах. Б1.З6. Вимоги до обладнання постів ІТЗО. Б1.З7. Вимоги до обладнання режимних приміщень ІТЗО | Б1.У1. Читати схему обладнання об’єкта ІТЗО. Б1.У1. Обладнувати об’єкти ІТЗО | Б1.К1. Доповідати про виконання робіт з обладнання об’єкта ІТЗО | Б1.В1. Самостійно виконувати роботи з обладнання об’єкта ІТЗО |
|  | Б2. Вести технічну документацію | Б2.З3. Періодичність і зміст технічного огляду ІТЗО. Б2.З4. Правила ведення технічної і експлуатаційної документації. Б2.З5. Види ремонту ІТЗО та їх зміст. Б2.З6. Порядок допуску особового складу до самостійної експлуатації технічних засобів охорони. Б2.З7. Порядок закріплення ІТЗО. Б2.З8. Відповідальність, яка передбачена за технічний стан закріпленого обладнання | Б2.У1. Вести технічну документацію (формуляр) | Б2.К1. Доповідати про стан ведення технічної документації | Б2.В1. Самостійно вести технічну документацію |
|  | Б3. Здатність використовувати невибухові інженерні загородження на об’єктах, що підлягають охороні | Б3.З1. Види інженерних загороджень. Б3.З2. Вимоги до загороджень із пакетів малопомітної перешкоди. Б3.З3. Вимоги до загороджень з посиленої дротяної огорожі. Б3.З4. Вимоги до загороджень з огорож на інженерних комунікаціях. Б3.З5. Порядок розгортання пакетів малопомітної перешкоди. Б3.З6. Будова посиленої дротяної огорожі. Б3.З7. Будова огорожі типу «Єгоза» | Б3.У1. Споруджувати стаціонарні і переносні дротяні огорожі. Б3.У2. Споруджувати стаціонарні і переносні огорожі з армованої скрученої колючої стрічки «Єгоза» | Б3.К1. Доповідати про завершення монтажу невибухових інженерних загороджень на об’єктах, що підлягають охороні | Б3.В1. Самостійно споруджувати невибухові інженерні загородження |
|  | Предмети і засоби праці (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти) Комплект спеціального обладнання для навчальних класів, указка, шкільна дошка, комплект «Єгоза», колючий дріт, кілки високі та низькі, засоби захисту очей та рук, ручний слюсарний інструмент |  |  |  |  |

- Розподіл трудових функцій та компетентностей за професійними кваліфікаціями (за потреби)

Не передбачено.

- Відомості про розроблення та затвердження професійного стандарту

- Повне найменування розробника професійного стандарту

Головне управління Національної гвардії України.

- Назва та реквізити документа, яким затверджено професійний стандарт

Наказ командувача Національної гвардії України від __.__.______ № _____.

- Реквізити висновку суб’єкта перевірки про дотримання вимог Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів під час підготовки проєкту професійного стандарту

Висновок Національного агентства кваліфікацій до проєкту професійного стандарту «Електромонтер з технічних засобів охорони» від __.__.______, схвалений рішенням Агентства від __.__.___ № ___ (відповідно до протоколу засідання Агентства від __.__.___                 № _______.

- Реквізити висновку репрезентативних всеукраїнських об’єднань професійних спілок на галузевому рівні про погодження проєкту професійного стандарту

Висновок професійної спілки працівників Збройних Сил України щодо погодження проєкту професійного стандарту «Електромонтер з технічних засобів охорони» від __.__.___ № ___.

- Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів

- Рекомендована дата перегляду професійного стандарту